附件一：

产品名称和主要技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍筒机 | 全结构化系列摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像； 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能； 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、人数统计； 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 | 台 | 3 |
| 2 | 人脸抓拍半球 | 智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像； 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控； 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 | 台 | 3 |
| 3 | 人脸超脑服务器 | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器； 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载1颗高性能AI引擎 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 视频流：8路视频流（4MP） 图片流：32路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人 单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：4.7W 加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 4 |